2.2. Percentuálny podiel nezhodných výrobkov

Jednou z možností merania spôsobilosti výrobného procesu je odhad percentuálneho podielu nezhodných výrobkov. Pri výpočte percentuálneho podielu nezhodných výrobkov procesu vychádzame z predpokladu, že poznáme rozdelenie sledovaného ukazovateľa kvality a jeho parametre, alebo ich odhady. Podiel nezhodných výrobkov sa rovná pravdepodobnosti, že ukazovateľ kvality konkrétneho kusu výrobku bude menší ako LSL alebo väčší ako USL. Alebo ináč povedané podiel sa rovná opačnej pravdepodobnosti, že ukazovateľ kvality  je väčší alebo rovný ako LSL a zároveň menší alebo rovný ako USL.

t.j         p=P(X<LSL)+P(X>USL)=P(X<LSL)+P(X³USL)=      (2-1)

=F(LSL)+{1-F(USL)}

aleb   p=1-{P(LSLX USL)}=1-{P(LSLX<USL)}=   (2-2)  
               =1-{F(USL)-F(LSL)}

kde:

p - podiel nezhodných výrobkov

F(x) - Distribučná funkcia príslušného spojitého rozdelenia

percentuálny podiel nezhodných výrobkov = p*100

Vo väčšine prípadov má ukazovateľ kvality normálne rozdelenie                 pretože vo výrobnom procese zväčša ide o veľa náhodných pokusov a ak je proces štatisticky stabilný pravdepodobnosť dvoch rovnako veľkých odchýlok od strednej hodnoty opačného znamienka býva často rovnaká. V týchto prípadoch využívame normovanie premennej, takže:

p=PX−ms<LSL−ms+P(X−ms>USL−ms)=PX−ms<LSL−ms+

+PX−ms³USL−ms=F LSL−ms+1−FUSL−ms         (2-3)

kde:

F(x) - Distribučná funkcia normovaného normálneho rozdelenia

Percentuálny podiel nezhodných výrobkov procesu poskytuje jasnú predstavu o  výške nákladov spôsobených nezhodnými výrobkami, pretože ich počet vieme odhadnúť. Ak vieme  odhadnúť aj náklady na jeden nezhodný výrobok, potom vypovedacia schopnosť tejto  miery je vysoká. Náklady na jeden nezhodný výrobok môže predstavovať napríklad predajná cena tohto výrobku, o ktorú sa nám znížil zisk z dôvodu nepredajnosti tohto kusu. Tento druh nákladu však nie je jediný a nie je ani vždy nutný. Vhodné je uvažovať náklady v súlade s uvedenou klasifikáciou nákladov na kvalitu a to s nákladmi tretej a štvrtej skupiny, ktoré je možné porovnať s nákladmi prvej a druhej skupiny (ktoré môžu vznikať pri zvyšovaní spôsobilosti výrobného procesu). Ďalej si treba uvedomiť, že jednotkové náklady nie sú konštantné ale menia sa prinajmenšom so zmenou spôsobilosti procesu. Napríklad ak je proces viac spôsobilý rastie kvalita výrobkov a dá sa predpokladať, že sa zvýši aj ich predajná cena.

Nevýhodou tejto miery je, že z nej nie je jasné, ktorá z príčin spôsobuje zistenú úroveň nespôsobilosti. Ďalšou nevýhodou je, že ak je požadovaná hodnota rôzna od stredu tolerančného intervalu vôbec nezachytáva rozdiel požadovanej hodnoty procesu a zistenej (odhadnutej ) strednej hodnoty.

2.3 Ukazovatele spôsobilosti procesu

Na vyjadrenie miery spôsobilosti procesu je často pohodlné mať jednoduchý kvantitatívny spôsob. Jedným z týchto spôsobov je výpočet ukazovateľov spôsobilosti. Sú to bezrozmerné funkcie parametrov výrobného procesu (m,s) a určených technických podmienok procesu (LSL,USL). To umožňuje jednoduché pochopenie a interpretáciu  vyčíslených charakteristík procesu. Pri týchto ukazovateľoch sa vychádza z predpokladu normality rozdelenia ukazovateľa kvality.

- Štatistický princíp ukazovateľov spôsobilosti

Pri výpočtoch ukazovateľov spôsobilosti procesu vychádzame z indexného porovnávania prirodzeného tolerančného rozpätia ( UNSL-LNSL) s požadovaným tolerančným rozpätím (USL-LSL).
Prirodzené tolerančné hranice (UNSL,LNSL) sú vlastné konkrétnemu výrobnému procesu, do istej miery charakterizujú tento proces, pretože určujú hranice, v ktorých sa nachádza podiel 1-α vyrobených jednotiek. Pričom α je podiel nezhodných výrobkov, ktorý sme ešte ochotní akceptovať. Na rozdiel od požadovaného tolerančného rozpätia, ktoré je zadané (technikom, alebo iným spôsobom), prirodzené tolerančné medze zisťujeme z výrobného procesu.

UNSL-LNSL = x1−α2-xα2 = x1−α2-m+m-xα2 = x1−α2-m+x1−α2-m=

=2*(x1−α2-m)                                         (2-4)

kde:

x1−α2 , xα2- Kvantily  normálneho rozdelenia

Zo vzťahu pre normovanú premennú:

(x1−α2-m)/s = u1−α2

(x1−α2-m) = u1−α2*s                         (2-5)

kde:

u1−α2- Kvantil normovaného normálneho rozdelenia.

Dosadením vzťahu 2-5 do vzťahu 2-4 dostaneme:

UNSL-LNSL = 2* u1−α2*s                     (2-6)

V praxi sa ako  podiel nezhodných výrobkov, ktorý sme ochotný akceptovať najčastejšie používa hodnota α=0,0027 (0,27%). Teda od výrobného procesu požadujeme aby produkoval minimálne 99,73% zhodných výrobkov. Tejto hodnote α zodpovedá kvantil normovaného normálneho rozdelenia u1−α2=3. Aplikovaním tohto poznatku vo vzťahu 6 dostaneme:

UNSL-LNSL=6*s

Podstata ukazovateľov spôsobilosti procesu (okrem ukazovateľa K) vychádza z faktu, že pri normálnom rozdelení v intervale stredná hodnota plus, mínus 3s sa nachádza 99,73% všetkých jednotiek (nameraných hodnôt), t.j. prakticky všetky namerané hodnoty. Ak prirodzené tolerančné rozpätie (rovnajúce sa 6s) je menšie ako požadované tolerančné rozpätie (USL-LSL) znamená to, že prakticky všetky namerané hodnoty sa môžu nachádzať medzi hornou a dolnou požadovanou tolerančnou medzou.

2.3.2. Typy ukazovateľov

Ako prvý ukazovateľ spôsobilosti uvedieme ukazovateľ PCR, ktorý dáva do pomeru požadované tolerančné rozpätie ku prirodzenému tolerančnému rozpätiu. Definovaný je vzťahom:

PCR=USL−LSL6s                               (2-7)

Smerodajnú odchýlku základného súboru nepoznáme, preto ju