- Odhad strednej hodnoty a smerodajnej odchýlky

V tejto podkapitole sa budeme zaoberať zvolením vhodných postupov získavania výberových súborov a vhodnými odhadmi m  a s.

Postup získavania výberových súborov

Pri meraní spôsobilosti sa väčšinou vychádza z výberov získaných pri štatistickej regulácii. Bolo by neekonomické a zbytočné získavať nové výberové súbory. Preto základ výberového súboru určeného na meranie spôsobilosti tvoria tzv. logické podskupiny používané pri štatistickej regulácii. Niekoľko (minimálne jedna) logických podskupín tvorí výberový súbor určený na meranie spôsobilosti.

Logická podskupina je taká skupina jednotiek súboru, v rámci ktorej možno predpokladať pôsobenie len náhodných príčin variability. To sa dosiahne ak sa výber skladá z jednotiek vyrobených v tom istom čase alebo v čo najkratšom časovom úseku. Ak sa vyskytne vymedziteľná príčina minimalizuje sa šanca identifikácie variability spôsobenej vymedziteľnou príčinou vo vnútri výberu. Naopak maximalizuje sa šanca identifikácie medzi výbermi. Z uvedeného vyplýva, že s by mala byť odhadovaná tak aby merala variabilitu vnútri súborov a preto sa neodporúča odhadovať ju následovne:

s=j=1ki=1nxij−x2kn−1

kde:

xij - i-té pozorovanie v j-tom výbere

x- priemer s priemerov jednotlivých výberov

Ďalej treba pripomenúť, že otázku logických podskupín, štatistickej regulácie a merania spôsobilosti výrobného procesu treba uvažovať spoločne. Dôvod je nasledujúci.  Na odhad s  sa  často používa  hodnota

priemerného rozpätia R. Počet prameňov kolísania rastie s rastom časových intervalov medzi vzorkami  vnútri podskupiny. Teda čím dlhší časový interval budú pokrývať vzorky vnútri určitej podskupiny, tím viac vzrastieR, vzrastie aj odhad s, rozšíri sa vzdialenosť medzi regulačnými hranicami a dôjde k poklesu ukazovateľa spôsobilosti. Naopak je možné zvýšiť spôsobilosť procesu tým, že sa budú odoberať výrobky po sebe idúce, čo dá malú hodnotu R a odhadu s, ale bude obtiažne dosiahnúť štatisticky zvládnutý stav.

Odhad strednej hodnoty a smerodajnej odchýlky

Odhad m:

Majme k podskupín, každú o rozsahu n a vypočítali sme aritmetické
  priemery jednotlivých podskupín x1,x2,......,xk. Potom estimátorom  m
  bude:

x=x1+x2+......+xkk

Odhad s :

Smerodajnú odchýlku môžeme odhadnúť pomocou výberových rozpätí
  alebo pomocou výberových smerodajných odchýlok.

- Pomocou výberových rozpätí:

Rj= xj max - xj min  je variačné rozpätie j-tého výberu.

A relatívne variačné rozpätie Wj=Rjs

Platí:

E(W)=d2

E(W)=ERs=1sER

s=ERd2

kde:

d2 je deterministická funkcia veľkosti podskupín (n), je tabelovaná 
     pre rôzne n.

Potom odhadom s bude:

s=Rd2

- Pomocou výberových smerodajných odchýlok

Nech x~Nm,s, potom:

n−1s2s2=c2n−1

cn−1=sn−1s

s=sn−1*cn−1

Možno dokázať:

E(cn−1)=2∗Gn2Gn−12

E(s)= sn−1*2∗Gn2Gn−12=

=2n−1∗Gn2Gn−12s

E(s)=c4*s

Kde c4 je deterministická funkcia veľkosti podskupín (n), a je 
     tabelovaná pre rôzne n.

c4= 2n−1∗Gn2Gn−12

Potom odhad s:

s=sc4

Pričom:

s=1kj=1ksj

a

sj=1n−1i=1nxij−xj2

kde:

xij - i-té pozorovanie v j-tom výbere

xj - priemer j-tej podskupiny