3.2. Výpočet premennej k

V postupe výpočtu optimálneho PCR sme dospeli k bodu, keď máme k dispozícii vzťah pre optimálny PCR využívajúci premennú k a vzťah na výpočet k využívajúci I2k. Treba si však uvedomiť, že I2k sú indukované redukovaním tolerančného rozpätia pomocou 2k, čiže ak chceme vypočítať k musíme poznať  náklady I2k , ale tie vieme odhadnúť len ak poznáme k. Uvedený problém je vhodné riešiť iteračnými metódami.

Po vypočítaní východzej hodnoty PCR môžeme postupovať napríklad takto:

1. Ak prijmeme predpoklad, že  CURC je konštantné, alebo závisí iba od
    východzej hodnoty PCR, odhadneme ich pomocou expertných alebo
    matematicko-štatistických metód (alebo ich kombináciou)

.2. Určíme počiatočnú hodnotu k:

- Zvolíme si minimálne PCR, ktoré sme ešte ochotný akceptovať, označme ho PCRm , ako najvhodnejšie sa javí použiť PCRm = 1.

- Zo zvoleného PCRm vypočítame k

k = USL−LSL−6sPCRm2

Najvhodnejšie je použiť:

k = USL−LSL−6s2                                                        (3-13)

3. Pomocou expertných alebo matematicko-štatistických metód (alebo
     ich kombináciou) odhadneme I2k.

- Ak predpokladáme, že závislosť CURC od k nieje zanedbateľná
 odhadneme ich podobne ako I2k.

- Dosadením do vzťahu 3-9 vypočítame k, ktoré pre tento postup označíme k´.

6. Ak  | k-k´ |<d prejdeme na krok 9

7. Vypočítame k = k¢+k2

8. Vrátime sa k bodu 3

- Do vzťahu 3-10 dosadíme k= k¢+k2  a dostaneme optimálne PCR.

d je konštanta, ktorá udáva presnosť výpočtu k. Jej veľkosť nie je vhodné voliť priamo, pretože pre rôzne výrobné procesy môže byť k rádovo odlišné. Vhodnejšie je odvodiť ju s požadovanej presnosti výpočtu optimálneho PCR , ktorú označíme dCPR . Potom:

dPCR = | PCR´-PCR | = USL−LSL−2k¢6s−USL−LSL−2k6s

Pretože 6s³0

6sdPCR = |-2k´ + 2k |

3sdPCR = | k-k´ | =d                                (3-14)

Ak chceme  optimálne PCR vypočítať napríklad s presnosťou na jednu stotinu dPCR = 0,01 potom d= 3s0,01 = 0,03s.

Po výpočte optimálneho PCR môže dôjsť k prípadu, že optimálne PCR je väčšie ako východzie PCR. V tomto prípade sa na našich úvahách  a výpočtoch nič nemení avšak nepotvrdil sa náš predpoklad, že spôsobilosť procesu je zbytočne vysoká. Naopak užitočné je zvýšiť spôsobilosť procesu na optimálnu úroveň.

Príklad 3-1

Máme údaje o viskozite chemického produktu meranej ukazovateľom kvality PMD. Pre PMD máme zadané : LSL=1,45 , USL=1,47 , T=1,46. Na splnenie objemu zákazky potrebujeme vyrobiť ešte 300000 Kg výrobku. Náklady na spôsobilosť sa zdajú byť vysoké, preto máme záujem nájsť optimálnu úroveň spôsobilosti.  I2k sa budú odhadovať expertnou metódou pre každú hodnotu k.

Zo zistených údajov sme vypočítali s=0,00247 , x=1,46.

PCR = USL−LSL6s = 0,020,0148 = 1,35

Namiesto s sme použili odhad s.

Optimálny ukazovateľ PCR chceme vypočítať s presnosťou na jednu stotinu. Dosadením do vzťahu 3-14 vypočítame d.

d= 3*0,00247*0,01 = 0,0000741

Ďalej pokračujeme podľa uvedených krokov iteračného postupu.

1. Odhad CURC

Predpokladáme, že závislosť CURC od k môžeme zanedbať a veľkosť CVÝR pri PCR=1,35 bola odhadnutá na 9000 SK (predajná cena na 1 Kg,
 náklady na reklamáciu na 1Kg  atď.).

Podľa vzťahu 3-3 vypočítame py1 potrebné na výpočet CURC

py1 = 1002F0,022∗0,00247−1 = 99,995 %

Dosadením do vzťahu 3-12 dostaneme:

CURC = 9000 *300000*10099,9952= 27002700 SK

- Určenie počiatočnej hodnoty k:

Dosadením do vzťahu 3-13 dostaneme:

k = 0,02−6∗0,002472= 0,00259

Kroky 3, 5, 6, 7, 8 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke

tab. 3-1

| k | I2k | k´ | k-k´ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00259 | 391731,9 | 0,00216 | 0,00043 |
| 0,002375 | 329353,5 | 0,002041 | 0,000334 |
| 0,002208 | 284646,2 | 0,001943 | 0,000265 |
| 0,002075 | 251526,6 | 0,001861 | 0,000214 |
| 0,001968 | 226217,6 | 0,001791 | 0,000177 |
| 0,00188 | 206340,9 | 0,001732 | 0,000147 |
| 0,001806 | 190477,6 | 0,001681 | 0,000125 |
| 0,001744 | 177548,7 | 0,001637 | 0,000107 |
| 0,00169 | 166826,5 | 0,001598 | 9,23E-05 |
| 0,001644 | 157841,8 | 0,001563 | 8,06E-05 |
| 0,001604 | 150193,7 | 0,001533 | 7,05E-05 |

- Výpočet optimálneho PCR

k = 0,001604+0,0015332 = 0,001569

optimálne PCR = 0,02−0,0015696∗0,00247 = 1,24

Aby sme zvýšili hospodárnosť procesu je vhodné udržiavať spôsobilosť procesu na úrovni PCR=1,24.