- Riadenie kvality

Riadenie kvality bolo pôvodne definované ako súhrn všetkých prostriedkov, ktorými dosahujeme normy kvality. Inými slovami, riadenie kvality je plánovanie a realizácia prostriedkov zhotovovania výrobku, ktorý bude  maximálne užitočný a bude vyhovovať požiadavkám zákazníka.

Uvedieme niektoré klasické definície riadenia kvality:

Juranova definícia (1974):

„ Riadenie kvality je regulačný proces, prostredníctvom ktorého meriame skutočné stavy kvality a porovnávame ich s normami, pričom pôsobíme na rozdiel. “

Definícia japonských priemyselných noriem JISZ 8101:

„Riadenie kvality je systém prostriedkov, ktorými je hospodárne dosahovaná kvalita výrobkov alebo služieb tak, aby sa vyhovelo požiadavkám kupujúceho. Pretože moderné riadenie kvality si osvojuje štatistické techniky , je niekedy nazývané tokeiteki hinshitsu Kanri (štatistické riadenie kvality). “

Definícia amerických národných noriem ANSI ZI.7 1971:

„ Riadenie kvality: Prevádzkové techniky a činnosti, ktoré pomáhajú kvalite výrobkov alebo služieb, aby vyhovovali daným potrebám ; taktiež používanie týchto techník a činností  “

1.1 Komplexné riadenie kvality

Riadenie kvality obmedzené na technické hľadiska nie je komplexné, komplexné riadenie si vyžaduje aj účasť úsekov ako sú napríklad správa podniku a predaj. Kvalita výrobku zahrňuje všetky jeho charakteristické rysy, nielen jeho technické vlastnosti. To je komplexné riadenie kvality. Podľa Feigenbaumovej definície sa riadenie kvality týka každého oddelenia a každého stupňa, pričom všetko je zamerané na spoločný ciel - na zaistenie kvalitného výrobku za rozumnú cenu.

Štatistický rozbor je dôležitým nástrojom celkového riadenia kvality. Keď sa budeme riadiť len predpokladmi a základnými pocitmi (ktoré tiež majú svoju nezastupiteľnú úlohu), dovedie nás to k chybným rozhodnutiam a k aplikovaniu nepatričných opatrení. Až po objasnení skutočností a po prevedení objektívnej analýzy vznikne báza pre rozhodovanie o zavedení účinných opatrení.  Silou komplexného riadenia kvality je, že k dosiahnutiu dôležitých rozhodnutí používa solídne nástroje a nie je neurčitým filozofickým  učením. Dôležitosť používania štatistických metód v rámci komplexného riadenia kvality je zachytená aj v norme ISO 9004-1 „Manažérstvo kvality a prvky systému kvality“ (1994), kde sa uvádza, že:

Identifikácia a správne použitie moderných štatistických metód sú dôležitými prvkami operatívneho riadenia každej etapy procesov v organizácií. Na výber a použitie štatistických metód sa majú vypracovať a udržiavať dokumentované postupy na:

- Analýzu trhu

- Dizajn výrobku

- Špecifikáciu spoľahlivosti, predpoveď životnosti a trvanlivosti

- Štúdium riadenia procesov a spôsobilosti procesu

- Stanovenie úrovní kvality v plánoch výberu

- Analýza údajov, posúdenie výkonnosti a analýzu nezhody

- Zlepšovanie procesov

- Hodnotenie bezpečnosti a analýzu rizika

1.2. Náklady na kvalitu

Z každou úrovňou dosahovanej kvality sú spojené určité náklady, tieto náklady nazývame náklady na kvalitu. Teda náklady na kvalitu sú náklady spojené s výrobou, identifikáciou, opravou alebo so zamedzením výroby výrobkov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami. Náklady na kvalitu rozdeľujeme do štyroch skupín:

- Náklady na prevenciu

- Náklady na kontrolu a testovanie

- Interné náklady vyvolané nekvalitou

- Externé náklady vyvolané nekvalitou

Náklady prvej a druhej skupiny predstavujú náklady na dosiahnutie a udržanie určitej úrovne kvality, náklady tretej a štvrtej skupiny predstavujú náklady, ktoré vznikajú dôsledkom určitej úrovne kvality (nekvality). Čím väčšie budú náklady prvej a druhej skupiny, tým viac budú klesať náklady tretej a štvrtej skupiny, pričom zvyčajne klesajú rýchlejšie ako stúpajú náklady prvej a druhej skupiny. Je dosiahnuteľný efekt až 1:10, ale často ku klesaniu nákladov tretej a štvrtej skupiny dochádza s časovým oneskorením.

Položky jednotlivých nákladových skupín:

- Náklady na prevenciu

- Náklady na činnosť útvaru riadenia kvality

- Náklady na vývoj a zavádzanie nových metód riadenia kvality

- Náklady na výskum a vývoj nových meracích a kontrolných zariadení

- Náklady na výskum iných otázok z oblasti kvality

- Náklady na zabezpečenie kvality v iných útvaroch ako v útvaroch riadenia kvality

- Náklady na prieskum trhu a prognózovanie vývoja parametrov

- Náklady na rozbor presnosti a spôsobilosti výrobných procesov a na zaisťovanie ich stability

- Náklady na tvorbu užívateľskej dokumentácie

- Náklady na tvorbu podnikových noriem kvality a organizačných a metodických smerníc

- Náklady na tvorbu príručky kvality

- Náklady na kontrolu a údržbu kontrolných, meracích a skušobných zariadení

- Náklady na zaisťovanie kvality dodávok

- Náklady na školenie a výcvik

- Náklady na informačný systém riadenia kvality

- Náklady na rozbor a odstraňovanie príčin vadnosti výrobkov

- Náklady na činnosť riešiteľských tímov a iné formy motivácie ku kvalite

- Náklady na certifikáciu výrobkov a systémov riadenia kvality

- Náklady na poradenskú činnosť pri rozvoji podnikového systému riadenia kvality

2. Náklady na kontrolu a testovanie

- Náklady na vstupnú kontrolu hmotných vstupov

- Náklady na vstupnú kontrolu informačných vstupov

- Náklady na výrobnú kontrolu a skúšanie každého druhu

- Náklady na výstupnú kontrolu a skúšanie hotových výrobkov

- Náklady na prevádzku podnikových laboratórií, skúšobných a meracích stredísk

- Náklady na materiál pre kontrolu a skúšanie

- Náklady na nákup a údržbu meracej techniky

- Náklady na výrobky určené na deštrukčné skúšky

- Náklady na operatívne rozbory výsledkov technickej kontroly

- Náklady na skúšky prototypu

- Náklady na činnosť externých skúšobní

- Náklady na kontrolu skladovania výrobných zásob

- Náklady na prípravu hlásenia o kvalite, spracovanie dát z kontroly s skúšania a na vypracovanie správ

- Interné náklady vyvolané nekvalitou

- Náklady na odpad

- Náklady na opravu pri reklamáciách

- Náklady na opakovanie kontroly a skúšania pri opravených výrobkoch

- Nereklamovateľné straty z dodávateľských vadných výrobkov

- Náklady na odstránenie vád spôsobených zlým skladovaním

- Náklady na odstránenie vád v kvalite návrhu

- Náklady na prestoje

- Náklady na výrobu výrobkov nahradzujúcich nekvalitné výrobky

- Náklady na materiál a zariadenia potrebné na opravu reklamovaných výrobkov

- Náklady na materiál znehodnotený jeho skladovaním

- Straty spôsobené znížením ceny výrobkov s nižšou kvalitou

- Externé náklady vyvolané nekvalitou

- Náklady na reklamácie, cestovné, dopravné

- Náklady na záručné opravy vrátane náhradných dielov a materiálu

- Náklady na pogarančný servis

- Penále za oneskorenú dodávku z dôvodu nevyhovujúcej kvality

- Zľavy zapríčinené nízkou kvalitou

- Náklady na arbitrážne jednania pri sporoch o kvalite

- Náklady na pohotovostné zásoby náhradných dielov

1.3. Štatistické riadenie kvality

Štatistické riadenie kvality je podmnožinou štatistických metód, ktoré sú súčasťou komplexného riadenia kvality a zároveň je samostatnou disciplínou aplikovanej štatistiky. Štatistické riadenie kvality sa zaoberá riadením kvality v tých činnostiach, ktoré sú úzko spojené s výrobným procesom. Okrem subjektívnych pocitov, kvalitu vyjadrujú hlavne objektívne namerané hodnoty parametrov výroby a výrobkov. S týmito objektívne nameranými hodnotami ( ide väčšinou o výberové informácie) pracuje štatistické riadenie kvality ( Š.R.K. ). V Š.R.K. sa často používajú pojmi „znak kvality“ a „ukazovateľ kvality“ preto je dôležité tieto pojmi definovať.

Znak kvality: Vlastnosť, ktorá determinuje použiteľnosť výrobku v súlade s jeho určením. Je to čiastková vlastnosť, ktorá má podiel na celkovej kvalite.

Ukazovateľ kvality: Meria intenzitu znaku kvality. Je to merateľná charakteristika jedného alebo viacerých znakov kvality. V Š.R.K. sa požaduje aby bol priamo merateľný.

Oblasti Š.R.K. :

- Štatistická preberacia kontrola kvality

- Štatistická regulácia výrobného procesu

- Metódy plánovania experimentov

1.4. Spôsobilosť procesu

Spôsobilosť procesu je schopnosť procesu vyhovieť technickým alebo iným požiadavkám. Požiadavky sa najčastejšie zadávajú zadaním požadovanej (nominálnej) hodnoty a tolerančných hraníc. Ideálny stav z hľadiska spôsobilosti je ak sa ukazovateľ kvality vyrobenej jednotky rovná požadovanej hodnote, nastatie takéhoto stavu pre každú vyrobenú jednotku je prakticky nemožné. Preto sa vyrobená jednotka považuje za zhodnú s požiadavkami ak sa sledovaný ukazovateľ nachádza medzi tolerančnými hranicami.

Používané označenia:

T     - Požadovaná hodnota

LSL - Dolná tolerančná hranica

USL - Horná tolerančná hranica

Štatistické meranie spôsobilosti procesu je súčasťou druhej oblasti štatistického riadenia kvality ( štatistická regulácia výrobného procesu), ale dá sa aplikovať aj samostatne. Ak je meranie (štatistické) spôsobilosti procesu používané v spojení s reguláciou výrobného procesu aplikuje sa až vtedy keď je výrobný proces štatisticky zvládnutý. Aby  sme mohli objasniť pojem „štatisticky zvládnutý proces“ je potrebné definovať pojmi „vymedziteľné príčiny“ a „náhodné príčiny“.

Vymedziteľné príčiny: Príčiny, ktoré nie sú stálou súčasťou procesu, alebo systému, alebo neovplyvňujú všetky zložky procesu, ale vznikajú v dôsledku špecifických okolností.

Náhodné príčiny: Príčiny, ktoré sú stálou súčasťou procesu alebo systému procesu  a ovplyvňujú všetky zložky procesu

Štatisticky zvládnutý je proces, ktorý ovplyvňujú len náhodné príčiny.

Na obrázku 1-1 je znázornený postup použitia štatistickej regulácie a merania spôsobilosti.